Повідомлення про наміри отримати дозвіл

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від  стаціонарних джерел

Повне та скорочене найменування об’єкта: Державне комунальне підприємство "Луцьктепло" (ДКП «Луцьктепло)

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання : 30391925

Місце знаходження юридичної особи, контактні дані : 43000 Волинська область, місто Луцьк, вулиця Гулака Артемовського, 20. Тел: +38 (0332) 283070, +38 (0332) 283068, е-mail: office@teplo-dkp.lutsk.ua

Вид діяльності згідно КВЕД: 35.30- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Місце розташування виробничого майданчика: 43024 Волинська область, м. Луцьк, пр. Відродження, 15-б.

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу для існуючого об’єкта .

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля ; відповідно до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», розділу 3, статті 3, планована діяльність, не підлягає оцінці впливу на довкілля.

ДКП «Луцьктепло» забезпечує теплом міські системи опалення і гарячого водопостачання. До складу підприємства структурно належать об’єкти (котельні та допоміжні дільниці підприємства), що розташовані на території міста. Котельна призначена для опалення та гарячого водопостачання житлового мікрорайону, поліклініки, лікарні, дитячого садочка, школи. В якості палива використовується природний газ та тверде паливо (щепа). Для забезпечення резервним джерелом електричної енергії котельні критичної інфраструктури встановлено дизельгенератор типу NEWTON NB300PZ35. Виробництво тепла для опалення та гарячого водопостачання здійснюється від котельні, загальною потужністю 15,081 гкал/год: три котли типу «ДКВР 6,5/13» (14,376 гкал/год), що працюють на природному газі. До існуючої котельні прибудована блочно-транспортабельна котельна (для опалення та гарячого водопостачання міської лікарні) з котлом «КВМ-1.0», (086 гкал/год) на щепі Викид продуктів спалювання твердого палива зійснюється після очищення в мультициклоні, кпд очистки – неменше 90%.

Сумарні потенційні обсяги викидів забруднюючих речовин від об’єкту складають: 6695,06 т/рік: оксид вуглецю – 4,3257 т/рік, вуглецю діоксид – 6685,249 т/рік, метан – 0,1408 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,1121 т/рік, діоксид азоту – 4,2779 т/рік, оксиду діазоту – 0,0377 т/рік, НМЛОС – 0,8404 т/рік, діоксид сірки – 0,0445 т/рік, вглеводні граничні С12-С19 – 0,0305 т/рік, формальдегід – 0,0013 т/рік, бенз(а)пірен – 1,4е-07 т/рік. Підприємство відноситься до другої групи об’єктів по складу Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування, відповідно до переліку виробництв та технологічного устаткування, на підприємстві відсутні. В результаті розрахунків концентрацій, визначених на основі розрахункових та  фактичних потужностей викиду, встановлено, що в приземному шарі атмосферного повітря в межах впливу об’єкта, концентрації забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів, прийняті відповідно до наказу МОЗ України № 52 від 14.01.2020 р. «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованого в Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439. Дозволені обсяги викидів встановлюються: - тверді суспендовані речовини встановлено відповідно до законодавства, 150 мг/м3; - вуглецю оксид, діоксид азоту, відповідно до законодавства не встановлено, так як величини масових витрат менші тих, що нормуються. Для таких речовин, встановлюються величини масової витрати (г/сек). Якість атмосферного повітря відповідає граничнодопустимому вмісту забруднюючих речовин, при якому відсутній негативний вплив на здоров’я людини та на стан навколишнього природного середовища.

- Із зауваженнями та пропозиціями звертатись в управління екологіі і природних ресурсів Волинської ОДА за адресою: Київський майдан, 9, м. Луцьк, 43027; email: eco@voleco.voladm.gov.ua, тел +38 (0332) 74-01-32 протягом 1 місяця із дня опублікування повідомлення в ЗМІ.