Аналітична довідка за 2022 рік

Волинська область

Земельні ресурси та грунти

Спостереження за станом грунтів у Волинській області здійснюють Державна екологічна інспекція у Волинській області, Волинська філія державної установи «Інститут охорони грунтів України»,                                                                ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України».

За даними Волинської філії ДУ «Інститут охорони грунтів України», дослідження поверхневих вод сільськогосподарського призначення протягом 2022 року не проводились.

Протягом 2022 року на території області щільність забруднення земель сільськогосподарського призначення радіонуклідами 137Сs знаходиться в межах до 1 Кі/км2, вміст 90Sr знаходитьмя в межах до 0,02 Кі/км2. Вміст та активність техногенних радіонуклідів 137Сs та 90Sr, враховуючи контрольні рівні для грунтів – до 1 Кі/км2.

На території Луцького (Горохівського) району забруднення 137Сs та 90Sr виявлено на площі 13 560 тис. га, Володимир-Волинського – 7 604 тис. га, Володимир-Волинського (Іваничівського) – 9 887 тис. га.

В порівнянні з результатами обстеження попередніх років слід зауважити, що показник забруднення грунту цезієм та стронцієм дещо знизився.

Зменшення площ із підвищеним вмістом радіонуклідів відбулося за рахунок природного розпаду ізотопів та вжитих заходів контролю на сільськогосподарських угіддях.

Техногенне забруднення земель пестицидами, важкими металами, а також інші фактори призводять до погіршення якості грунтів та їх агроекологічного стану.

При проведенні контролю за вмістом залишків пестицидів в грунтах сільськогосподарського призначення першочергова увага приділяється персистентним  пестицидам, які здатні накопичуватися в грунтах у досить великих кількостях і зберігатися в них протягом довгого часу. До таких пестицидів відносяться хлорорганічні пестициди та різні сполуки важких металів.

На території області протягом 2022 року відібрано 588 зразків грунту на вміст забруднення земель сільськогосподасрького призначення залишковими кількостями стійких хлорорганічних пестицидів (ДДТ, ГХЦГ і 2,4-Д), які є основними забруднювачами грунтів Волині.

Аналізуючи вміст залишкових ДДТ (з метаболітів) слід відмітити, що із 196 проаналізованих проб,  перевищень ГДК не виявлено. Максимальний вміст становив 0,005 мг/кг при гранично допустимій нормі 0,1 мг/кг.

По препарату ДДТ зберігається загальна тенденція до зниження рівня забрудненості грунтів і зменшення кількості перевищень гранично допустимих норм.

По ГХЦГ (сума ізомерів) із 196 проаналізованих проб перевищень гранично допустимих концентрацій також не виявлено. Максимальний вміст ГХЦГ – 0,002 мг/кг при ГДК 0,1 мг/кг.

Аналіз залишкових кількостей пестицидів в грунтах Волинської області показав, що по препарату ГХЦГ за останні роки різких змін у виявленні ізомерів не помічено.

Забруднення зразків препаратом 2,4-Д (амінна сіль) протягом 2022 року не встановлено. Вміст препарату 2,4-Д (амінна сіль) в грунтах за останні роки різко знизився, що пов’язано з обстеженням в попередніх роках малозабруднених районів поліської і перехідної зон.

Існують досить багато джерел, які забруднюють довкілля (видобування корисних копалин, внесення мінеральних добрив та пестицидів, звалища відходів, склади, пожежі тощо).

До забруднювачів грунтів належать мінеральні добрива і хімічні меліоранти, недоліком яких є наявність в них баластних речовин, у тому числі токсичних елементів і сполук.

Важливою особливістю важких металів, що присутні у ґрунтах, є інерційність змін - за умови відсутності нового забруднення зменшення концентрацій відбувається дуже повільно. Це означає, що забруднені ділянки залишатимуться такими протягом десятків років. Як правило, значна забрудненість ґрунтів спостерігається в межах промислових зон, а також звалищ побутового сміття.

Основними забруднювачами ґрунтів у місті є свинець, ртуть, мідь, цинк. Азотні та калійні добрива забруднені важкими металами меншою мірою. Особливу екологічну небезпеку становить ненормоване застосування хімічних меліорантів і відходів промисловості.

Визначення вмісту важких металів у грунті, як і залишкових кількостей пестицидів, в 2022 році проводився з метою дослідження якісного стану грунтів Волинської області, ведення інформаційного банку даних стану грунтів області, а також здійснення комплексної оцінки впливу міграційних процесів в системі «грунт-рослина» на продуктивність і якість сільськогосподарської продукції.

Протягом 2022 року відібрано та проаналізовано 1129 зразків грунту на вміст важких металів при чому значних перевищень вмісту важких металів не виявлено.

По Cd (кадмій) із 488 проаналізованих проб слабкий ступінь забруднення виявлено в 122. Максимальний вміст Cd  – 0,42 мг/кг при ГДК 0,7 мг/кг.

По Pb (cвинець) із 488 проаналізованих проб середній та помірний ступінь забруднення виявлено в 118. Максимальний вміст Pb  – 4,3 мг/кг при ГДК 6 мг/кг.

По Hg (ртуть) із 153 проаналізованих проб середній та помірний ступінь забруднення виявлено в 96. Максимальний вміст   – 0,013 мг/кг при ГДК 0,7 мг/кг.

Обстежені площі грунтів за рівнем забруднення рухомими сполуками Mn, Zn та Сu знаходяться в межах фону.

За даними Державної екологічної інспекції у Волинській області протягом 2022 року виконано 105 визначень на земельних ділянках площею 16780,39 м2. Дані відносно перевірок об’єктів, відібрання та аналізу проб щодо наявності важких металів за 2022 рік відсутні.